- Z V E R E J N E N I E

údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“)

a

V Ý Z V A

- zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,

- zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,

- verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

- Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia:

  - Žiadosť zo dňa: 05.11.2021

  - Doručená na správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina

  - Doručená dňa: 08.11.2021

  - Evidovaná pod číslom: 42042/2021/OIPK

  - Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho orgánu www.sizp.sk: 21.01.2022

  - Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho orgánu/obce:

................................................

Dátum zverejnenia

pečiatka a podpis

  - Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho orgánu/obce:

...............................................

Dátum ukončenia zverejnenia

pečiatka a podpis

- Prevádzkovateľ:

  - Názov: PLASTKOVO s.r.o.; právna forma – spoločnosť s ručením obmedzeným

  - Sídlo (adresa): Vladina 668, Tvrdošín 027 44

  - IČO: 36 407 852

- Prevádzka:

  - Názov: Modernizácia prevádzky povrchových úprav – galvanizovne Nižná

  - Adresa: Závodná 459, 027 43 Nižná

  - Katastrálne územie: Nižná

  - Parcelné čísla: KNC 865/1 a 918 v k.ú. Nižná (LV 1825)

  - Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

2.  Výroba a spracovanie kovov

2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m3.

- Integrované povolenie v znení zmien a doplnení:

- 4.1.      	Číslo: integrované povolenie je predmetom tohto konania

- 4.2.      	Zo dňa: -

- 4.3.      	Právoplatné dňa: -

- Informácie pre verejnosť:

  - Písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, podanie prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb a vyjadrenie sa k začatiu konania verejnosťou je potrebné zaslať na: adresu uvedenú v bode 1.2. a podľa možností na elektronickú adresu andrea.sumichrastova@sizp.sk

  - Podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania verejnosťou je: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t. j. do 21.02.2022.

- Do  žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy):

  - Správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05  Žilina, v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. (ďalej len „Inšpekcia“). V čase nariadených opatrení proti šíreniu korana vírusu je potrebné dohodnúť si telefonicky dátum  a čas nahliadnutia do žiadosti.

  - Obecný úrad Nižná v stanovených stránkových dňoch.

  - Webové sídlo: www.sizp.sk, www.nizna.sk

- Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:

  - Príslušný orgán: MŽP SR Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo životného prostredia SR,  Sekcia environmentálneho hodnotenia, Bratislava

  - Výsledok procesu: Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

  - Číslo: 3325/2020-1.7/Ib; 25988/2020 zo dňa 20.05.2020

  - Právoplatné dňa: - 04.12.2020

  - Webové sídlo: www.minv.sk

- Súčasťou konania je:

8.1.   v oblasti stavebného konania:

-	vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia a modernizácia prevádzky povrchových úprav – galvanizovne Nižná“ v areáli prevádzkovateľa, na pozemku parc. č. KN-C 865/1 v k.ú. Nižná, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, list vlastníctva č. 1825, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona,

8.2. v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Rekonštrukcia a modernizácia prevádzky povrchových úprav – galvanizovne Nižná“ stredného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší “),

- určenie emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods. 2 zákona o ovzduší,

- určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 12. zákona o IPKZ, v súlade s vyhláškou č.231/2013 Z.z. o informáciách podávaných EK, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do NEIS a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,

- udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší,

8.3. v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

-       povolenie na odber podzemných vôd zo studne podľa § 3 ods.3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods.1 písm.b) bod 1. zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vodách“),

-        povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2. zákona o IPKZ v súlade s § 21 ods. 1 písm. c) zákona  o vodách,

-     vydanie súhlasu na činnosti, na ktoré  nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových  vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 zákona o vodách,

8.4. schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 5 zákona o IPKZ.

- 9. Zoznam dotknutých orgánov:

- MŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

- Okresný úrad Tvrdošín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín

- Okresný úrad Tvrdošín, odbor krízového riadenia, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín

- Okresný úrad Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

- RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín

- Okresné riaditeľstvo HaZZ Dolný Kubín, Matuškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín

- Úrad žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina

- Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na dráhach, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

- SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábr. I.Krasku 834/3, 921 80 Piešťany

- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212

- 10. Ústne pojednávanie:

10.1.	Po uplynutí lehoty na vyjadrenie inšpekcia nariadi ústne pojednávanie v súvislosti s prerokovaním žiadosti, pripomienok účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktoré uplatnili k žiadosti.

- Stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom:

Žiadateľ o IP: PLASTKOVO s.r.o., Vladina 668, Tvrdošín 027 44

Názov činnosti: Výroba a spracovanie kovov

Miesto stavby:  č. parciel, na ktorých je situovaná technológia povrchových úprav resp. do ktorých čiastočne stavba zasahuje:

parcela KN-C číslo  865/1- zastavané plochy a nádvoria

parcela č. 918 – zastavaná plocha a nádvorie – neutralizačná stanica

majiteľ je METALPLAST, s.r.o., Nižná na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 020119.6.

Prevádzka je situovaná v existujúcej výrobnej hale vo výrobnom území obce Nižná (bývalá OTF) vo východnej časti  katastrálneho územia obce, ktorá je podľa platného územného plánu obce (ÚPN O 10.2014) funkčne určená ako priemyselná zóna.

Stručný popis technológie:

Spoločnosť PLASTKOVO, s.r.o., sa zaoberá povrchovou úpravou výrobkov a dielcov elektrolytickým a chemickým spôsobom t.j. vytváranie kovovej ochrannej vrstvy na základnom materiáli z dôvodu technologického, estetického, mechanického a pod.. Pre túto činnosť mala inštalované dve technologické linky A a B, ktoré boli v roku 2019 poškodené požiarom tak, že linka A prevádzkuje v obmedzenom režime a linka B bola úplne zničená a prevádzkovateľ pripravuje jej výmenu za úplne novú na vyššej technickej a technologickej úrovni.

Technológia elektrolytických povrchových úprav spočíva vo vytváraní galvanických kovových povlakov elektrochemickým procesom, technológia chemických procesov je vykonávaná za použitia vodných roztokov s chemickými prípravkami.

Navrhovaná zmena v spočíva v inštalácií automatickej linky alkalického zinkovania s programovým riadením. Táto nová, inovatívna technológia, predstavuje pokročilý stupeň v prevádzaní povrchových úprav, nakoľko je linka riadená počítačom, vylúči sa tak značný vplyv ľudského faktora pre ovplyvnenie kvalitatívnych výstupov povrchových úprav z danej technológie.

Povrchové úpravy sú vykonávame na kovových dieloch vlastnej výroby i dieloch dodaných zákazníkom. Zinkovanie je realizované v alkalických roztokoch závesovým a hromadným bubnovým spôsobom. Maximálne veľkosti pokovovaných dielov pre závesové zinkovanie je limitované veľkosťou vaní, t.j. pre linku „ATF“ 2250 x 600 x 1400 mm (d x š x v). Prevádzka pracuje zákazkovým spôsobom t.j. sú v nej upravované rôzne výrobky dodané jednotlivými obchodnými partnermi aj na kovových dieloch vlastnej výroby. Objem výroby vyjadrený množstvom a typom výrobkov nie je možné jednoznačne stanoviť, nakoľko je daný zákazkovou náplňou a taktiež rozmerom a tvarom spracovávaných výrobkov.

Kapacitným ukazovateľom je taktiež objem aktívnych vaní (vane, v ktorých sa nachádzajú chemické prípravky a je v nich vykonávaný samotný technologický proces povrchovej úpravy, oplachové vane v ktorých sa nachádza voda sú v celkovom objeme nezahrnuté), čo predstavuje na všetkých linkách celkom 63,71 m3.

Základné časti linky B, ktorá je predmetom tejto žiadosti, sú nasledovné:

- zariadenie na samotný technologický proces a to vaňová časť resp. bubon

- zdroj jednosmerného prúdu /pre elektrolytické procesy/

- dopravné zariadenie.

Automatická galvanická linka (ATF) alkalického zinkovania vrátane predúpravy a manipulačného obslužného systému s tromi manipulátormi sa skladá z týchto základných častí:

Vaňová časť

Zahŕňa všetky manipulátorom základné pozície v linke vrátane ich základného vystrojenia a nimi súvisiaceho vybavenia a rozpúšťaciu vaňu, ktorá je umiestnená mimo základnú linku, ale je technologicky viazaná so zinkovacími vaňami.

Manipulačný systém

Obsahuje oceľovú konštrukciu pojazdovej dráhy, trojicu manipulátorov obsluhujúcich linku a závesné tyče prenášajúce manipulátory.

Doplňujúce vybavenie

Obsahuje všetky časti potrebné na prevádzkovanie linky ako celku, ktoré nie sú viazané na jedno konkrétne zakladajúce pracovisko, ale vždy na viacero pracovísk alebo linku ako celok a sú pre ich fungovanie nevyhnutné.

Koncepcia linky vychádza z parametrov zadaných a schválených investorom a je koncipovaná do existujúceho priestoru. Ide o jednoradovú vratnú plne automatickú linku s vizualizačným a databázovým systémom. Vaňové zariadenie je koncipované tak, aby mohlo byť uložené priamo na pevnú a rovnú podlahu haly (do stavebne pripravenej záchytnej vane) alebo na štvoricu oceľových nosníkov vybavených vhodnou povrchovou úpravou umiestnených v definovaných rozmedziach na oceľovej konštrukcii postavenej v záchytnej vani. Úložná plocha vaní je 100 mm pod základnú úroveň podlahy v hale.

Odkladacie pozície sú inštalované priamo na podlahu haly, po ktorej prechádzajú i zakladacie vozíky, preto sú tieto prvky o 100 mm znížené oproti pozíciám v linke tak, aby ich podkladové lôžka boli s vaňovými v rovnakej výškovej úrovni. Oceľová konštrukcia pojazdovej dráhy pre manipulátory je zavesená pod stropom železobetónovej konštrukcie haly. Pre toto zavesenie sú použité existujúce závesy pôvodnej linky bez zmeny väzby na konštrukciu haly. Nové pojazdové profily sú inštalované na existujúcu oceľovú konštrukciu pojazdovej dráhy, ktorý tvorí nosný prvok pre nové pojazdové profily.

Linka je plne automatická. Chod linky závisí na viacerých parametroch, predovšetkým na čase, počte a zložení jednotlivých operácií a na nastavených rýchlostiach manipulácie.

Predpokladaný chod linky je cca 12 – 15 min. podľa nastavených parametrov, ale v závislosti na programových parametroch môže byť i kratší.

Galvanické zdroje sú umiestnené v samostatnej miestnosti oddelene od linky stenou.

Konkrétny zdroj je vždy umiestnený oproti príslušnej vani, aby bolo jednosmerné vedenie čo najkratšie. V rovnakej miestnosti je umiestnený aj hlavný rozvádzať linky a demistanica pre výrobu demineralizovanej vody, prípadne dúchadlo pre rozčerenie kúpeľov. Prívod médii (voda, horúca voda na vykurovanie, tlakový vzduch) sú na stene za linkou. Na rovnakej stene hore je i výstup dvoch existujúcich sacích ventilátorov, na ktoré bude nová technológia napojená. Ovládacie PC pracovisko je umiestnené v blízkosti vstupu do linky.

Navrhovaná nová inovatívna technologická linka (B) na povrchové úpravy bude náhradou za galvanickú linku B, ktorá bola zničená požiarom. Linka bude osadená v pôvodnom existujúcom priestore, čím sa opätovne využijú existujúce kapacity výrobnej haly vrátane technickej a dopravnej infraštruktúry. Nová linka bude jednoradová vratná plne automatická vizualizačným a databázovým systémom. Inovatívna technológia linky predstavuje pokročilý stupeň v realizácii povrchových úprav, ktorá vylúči vplyv ľudského faktora pre ovplyvnenie kvalitatívnych výstupov povrchových úprav z technológie a minimalizuje potenciálny dopad na jednotlivé zložky životného prostredia.

Technologický postup povrchovej úpravy začne prísunom dielcov ku výrobnej linke, kde obsluha ručne vešia dielce na technologické závesy dopravného systému. Obsluha posunie dielce do manipulačného obslužného systému s tromi manipulátormi, ktorými sú vykovávané jednotlivé technologické operácie - technológie alkalického zinkovania, vrátane predúpravy – chemické odmastenie, morenie, elektrolytické odmastenie a následné záverečné stabilizačné procesy zinkovej vrstvy - vyjasnenie, hrubovrsvá pasivácia, resp. modrý chromát, utesnenie.

V procese povrchových úprav v PLASTKOVO, s.r.o., sa nepoužívajú a nebudú používať organické látky a rozpúšťadlá patriace k VOC. Súčasťou technologických liniek bude aj odsávacia vzduchotechnika, ktorá bude od kúpeľov odvádzať výpary odsávacími rámami (13 ks) a pružnými hadicami do zberného potrubia z PP.

V linke budú vyhotovené osobitné zberné potrubia pre alkalicko-kyslé oplachové vody a potrubia pre kyslé a alkalické koncentráty. Nádrže budú miešané čerením – prívodom tlakového vzduchu do spodných častí kúpeľov, niektoré pomocou cirkulačného čerpadla. Všetky potrubia vzduchotechniky a tiež kvapalných médií budú vyhotovené z PP, PVC prípadne z nerezu v závislosti na vlastnostiach, teplote a korozívnosti kvapalných médií.

Demineralizovaná voda pre potreby technologických liniek a oplachy sa bude vyrábať v DEMI stanici s výkonom 200 l/h a zbierať do zásobnej nádrže s objemom 6 m3 (predpokladá kvalita upravenej vody 10 mS/cm). Voda bude filtrovaná vo filtri s aktívnym uhlím a upravovaná v RO module (reverzná osmóza).

Základná špecifikácia zariadenia pre výrobu DEMI vody:

1. Predúprava vstupnej vody

- Filter s aktívnym uhlím,

- Zmäkčovacie zariadenie.

2. DEMI 200

- Vstupný mechanický filter,

- RO modul,

- Vysokotlakové čerpadlo,

- Potrubné prepojenie,

- Elektroinštalácia a potrubný systém.

3. Zásobná valcová nádrž 6 m3 PP

- Stavoznak,

- Systém senzorov hladiny,

- Tlaková stanica nerezová pre čerpanie demivody do linky,

- Elektroinštalácia – prepojenie.

Potrebné teplo pre technológiu (kúpele, sušenie) a vykurovanie má prevádzkovateľ zabezpečené kombinovane:

- Linka B vykurovanie kombinované:

– hrubovrstvá pasivácia celoročne elektricky,

– zinkovacie vane 4x a morenie 2x (dokurovanie len v zimnom období na t = 20-30°C),

– chemické odmastenie 2x, elektrochemické odmastenie celoročne – horkovod.

V spoločnosti PLASTKOVO, s.r.o., je dvojzmenná prevádzka s ročným časovým fondom 3840 hodín pri 240 pracovných dňoch za rok.

Tab. č. 1 Zoznam základných surovín

| Proces/ činnosť | prípravok | vzhľad/ skup. | zloženie | VOC % | H-upozornenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odmasťovanie | ENPREP 223 U | tuhá l. | 50-75 % NaOH 10-25 % Na2CO3 10-25 % Na2SiO3.5H2O 5 % Na4P2O7 | - | H314,H318,H319 H290,H302,H335, H412,H302 H318 |
|  | ENPREP – Liquipur Tenside 3141 | kvap. | 10-25 % etoxylát Izotridekanolu 10-25 % diester alkylkoholuC10-16 kys. fosforečnej ≥10 - ≤25% p-kuménsulfonát sodný 4-izopropylbenzénsulfonát olovnatý 10-25 % Poly(oxy-1,2.etandiyl), α,α´[(dodecylimino)di-2,1-etan- diyl]bis(ω-hydroxy) | - | H412,H315,H318H319, H302,H315 H400, H410 |
| morenie | kyselina chlorovodíková | kvap. | ≥ 35 % HCl | - | H314,H335 |
|  | Actane BO | kvap. | ≤10% Poly(oxy-1,2-etandiyl) ≤10% α isodecyl-ω-hydroxy-but-2- ín-1,4- diol | - | H302,H318,H301H312,H331,H314 H317,H373,H412 |
| Morenie, elektrolyt. odmastenie | ENPREP OC | tuhá l. | 50-75 % NaOH < 50 % Na2SiO3 | - | H314,H318,H335 |
|  | ENPREP TTM WA | kvap. | ≤3% poly(oxy-1,2-etandiyl), α(3-sul- fo-propyl)- ω--hydroxy-C13-15- alkylétery olovnatá soľ | - | žiadne |
| alkalické zinkovanie | NaOH | tuhá l. | hydroxid sodný | - | H314,H290, |
|  | Enthobrite NCZ C | kvap. | neuvedené | - |  |
|  | Enthobrite NCZ Dimension A | kvap. | <10 % urea, N,N bis [3-(dimetylami- no )propyl]- <5 % polymer 1,1-oxybis [2-chlor- etán]1H-Imidazol s 2-(chlor- metyl)oxiránimidazolom, | - | H411,H412,H302,H314,H360D |
|  | Enthobrite Dimension B | kvap. | <3 % Na2S2O5 <3 % NaHSO4 | - | H302,H318,H412 |
|  | Enthobrite NCZ Conditioner | kvap. | neuvedené | - | žiadne |
|  | Envirowetter | kvap. | <3 % metylester kys. propionovej, reak.produkt s 2-etyl-1- hexán- amíinom a NaOH 0,1-1 %metanol | <1 | H319 |
| vyjasnenie | kyselina dusičná | kvap. | ≥ 65 % HNO3 | - | H272, H314 |
| Modrá pasivácia | TriPass ELV ULTRA III | kvap. | 10-25 % NaNO3 10-22 % Na3CrO3 < 3 % NaF < 1,6 % kys. šťavelová | - | H314,H317,H412 |
| hrubovrstvová pasivácia | TRIPASS ELV 1500LT | kvap. | 5-25 % Chromium nitrate 1-10 %(COO)2Na2 oxalát sodný 1-5 % (COOH)2 kys. šťavelová 2,5 % Co(NO3)2 2,5 %HNO3 | - | H290,H314,H317,H334,H341,H350i H360F,H411 |
|  | kyselina cirónová | tuhá l. | 99,5 % C6H8O7.H2O kys. citrónová | - | H319 |
| utesňovanie | ENSEAL 37N5 | kvap. |  |  | žiadne |

## Riešenie  jednotlivých emisií do životného prostredia:

Voda:

Nakladenie s vodami v prevádzke:

- studňa odber na technologické účely,

- odber vody z verejného vodovodu na pitné a technologické účely.

Nakladanie s odpadovými vodami:

- splaškové odpadové vody: odvedenie do kanalizácie sú v zmysle zmluvného vzťahu odvádzané do kanalizácie, ktorú spravuje spoločnosť TEMPO KONDELA, s.r.o..

- technologické vody: odvedené do neutralizačnej stanice a po čistení vypúšťané do recipientu.

- dažďové vody zo spevnených plôch sú v zmysle zmluvného vzťahu odvádzané do kanalizácie, ktorú spravuje spoločnosť TEMPO KONDELA, s.r.o..

Spoločnosť PLASTKOVO v zmysle § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona je oprávnená na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd z Neutralizačnej stanice v Nižnej (Závodná 459, 027 43 Nižná) do povrchových vôd vodného toku Orava v rkm 52,6.

Vypúšťanie priemyselných odpadových vôd je upravené podmienkami stanovenými v povolení na vypúšťanie.

Pre vypúšťanie priemyselných odpadových vôd sú stanovené koncentračné hodnoty zlievanej vzorky pre jednotlivé ukazovatele, bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia (t/rok).

Vypúšťanie čistených odpadových vôd z technológie ovplyvňuje kvalitu vôd v ukazovateľoch a koncentráciách určených príslušným orgánom štátnej vodnej správy podľa noriem kvality stanovených v platných právnych predpisov.

Navrhovaná zmena v technológii, ktorá predstavuje modernizáciu technologickej linky galvanizovne neprináša zásadnú zmenu v používaní chemických látok a zmesí pre prípravu technologických kúpeľov a preto nedochádza ani k zmene technológie čistenia odpadových vôd a nevzniká potreba meniť podmienky povolenia na vypúšťanie čistených vôd do rieky Orava.

Technologické odpadové vody

Voda pre technologický proces galvanizovne je čerpaná z vlastnej studne a aj dodávaná na základe zmluvného vzťahu od dodávateľa.  Rozvody pitnej a úžitkovej vody sú napojené na areálový rozvod vody. Požiarny vodovod je napojený na existujúcu vetvu hydrantového vonkajšieho rozvodu.

Modernizácia prevádzky na povrchové úpravy kovov o galvanickú linku B – ATF si vyžaduje potrebu technologickej vody 12 000 m3/rok.

Technické odpadové vody z existujúcej prevádzky (vrátane linky A) sú odvádzané a prečisťované v neutralizačnej stanici (NS) a prečistená voda prechádza ešte do egalizačnej nádrže, ktorá plní funkciu sedimentačnej nádrže, kde sa vykonáva aj odber vzoriek a následne vyčistená voda sa vypúšťa do recipientu. Rozmer egalizačnej nádrže 13 500 x 8 000 x 2 350 mm. Novo navrhovaná linka B – ATF bude rovnako napojená na NS.

Navrhovaná modernizácia prevádzky situovaná do existujúcej výrobnej haly PLASTKOVO s.r.o. Nižná nebude ovplyvňovať pôdu a horninové prostredie. Zmenou výrobných kapacít prevádzky povrchových úprav nedochádza k zmenám v odvádzaní vôd z prevádzky, ktoré je riešené technicky tak, že nedôjde ku kontaminácii vôd cudzorodými látkami  ani  k  ich  prieniku  do  podzemných vôd a horninového prostredia.

## Ovzdušie:

Z prehľadu zloženia používaných prípravkov je zrejmé, že v procese povrchovej úpravy sa prakticky nepoužívajú žiadne organické rozpúšťadla.

Z hľadiska produkcie ZL do ovzdušia budú z linky B (ATF) potenciálne aktuálne viaceré technologické operácie:

- z utesňovania (vodný roztok anorganických solí) – žiadne

- z hrubovrstvovej pasivácie (prípravok TriPass ELV 1500LT- 15 % roztok) – TZL (aerosól), Cr3+, Co

- z modrého chromátu (TriPass ELV Ultra III – používa sa 7 % roztok) – TZL, F—

- vyjasnenie (HNO3 – používa sa koncentrácia kyseliny 0,5 – 1 % v kúpeli) – žiadne

- chem. odmastenie – ENPREP 223 U, Liquipur Tenside 3141 – TZL,

- morenie (ENPREP OC, ENPREP TTM WA) – TZL,

- elektrolytické odmastenie (ENPREP OC, ENPREP TTM WA) –TZL,

- dekap (HCl – 5 % roztok) – HCl

- zinkovanie (NaOH, Enthobrite NCZ C, Enthobrite dimension A, Enthobrite dimension B, Entobrite Conditioner, Envirowetter) – TZL,

Linka B (nová ATF) – budú inštalované 2 výduchy – označenie prevádzkovateľom:

V8 – (odsávanie kúpeľov odmasťovanie, morenie, hrubovrstvá pasivácia, modrá pasivácia,

utesnenie) – ZL: Co, Cr3+, HCl

V9 – (odsávanie kúpeľov zinkovania) – ZL: TZl, Zn.

Únik ostatných používaných látok ako potenciálnych znečisťujúcich látok vzhľadom na ich koncentrácie a technologický postup (používané budú pri teplote okolia) bude minimálny a z hľadiska ochrany ovzdušia nevýznamný.

Z hľadiska ovzdušia je dôležitá skutočnosť, že v procese povrchových úprav v PLASTKOVO, s.r.o., sa nepoužívajú a nebudú používať organické látky a rozpúšťadlá patriace k VOC. Súčasťou technologických liniek bude aj odsávacia vzduchotechnika, ktorá bude od kúpeľov odvádzať výpary odsávacími rámami (13 ks) a pružnými hadicami do zberného potrubia z PP.

V linkách budú vyhotovené osobitné zberné potrubia pre alkalicko-kyslé oplachové vody a potrubia pre kyslé a alkalické koncentráty. Nádrže budú miešané čerením – prívodom tlakového vzduchu do spodných častí kúpeľov, niektoré pomocou cirkulačného čerpadla. Všetky potrubia vzduchotechniky a tiež kvapalných médií budú vyhotovené z PP, PVC prípadne z nerezu v závislosti na vlastnostiach, teplote a korozívnosti kvapalných médií.

Demineralizovaná voda pre potreby technologických liniek a oplachy sa bude vyrábať v DEMI stanici s výkonom 200 l/h a zbierať do zásobnej nádrže s objemom 6 + 3 m3 (predpokladá kvalita upravenej vody 10 mS/cm). Voda bude filtrovaná vo filtri s aktívnym uhlím a upravovaná v RO module (reverzná osmóza).

VZT potrubie:

Pre distribúciu vzduchu sú navrhované štvorhranné a kruhové vzt. potrubie z polypropylénu  FORT-PLAST FORT-PP odolnosť materiálu je -20 až + 70°C rozmeru 500x500 mm. Štrbiny budú mať na každej vani regulovateľnú výšku, čím sa zabezpečí rovnomerné odsávanie z jednotlivých vaní bez ohľadu na vzdialenosť od ventilátora.

Odsávaná linka bude rozdelená na dve samostatné odsávacie vetvy, každá napojená na samostatný ventilátor.

V strojovni súbežne s linkou na poschodí sa nachádzajú radiálne ventilátory firmy FOR PLASTY NVN 500, v počte dva kusy. Výduchy z ventilátorov budú štvorhranným vzt potrubím z polypropylénu vyvedené cez strešnú konštrukciu do exteriéru, výduchy V8 a V9. Vzt potrubia budú vyvedené 3 m nad strechou objektu kde budú zakončené výfukovými kolenami so sitami.

Ovládanie ventilátorov bude od chodu linky.

Pre distribúciu vzduchu sú navrhované štvorhranné a kruhové VZT potrubia z polypropylénu FORT-PP a flexo potrubia firmy Gumex Strážnice typu EOLO Termorezistente.

Kotvenie VZT potrubia vedeného po stenách bude na normalizovaných závesoch pre kruhové a štvorhranné potrubie.

Každá odsávacia štrbina bude pripojená ku hlavnému potrubiu cez ručnú klapku aretáciou priemeru prípojky. Po montáži VZT rozvodu je potrebné vyregulovanie jednotlivých

odbočiek na odsávacie výkony uvedené pre každú štrbiny.

Kategorizácia zdroja znečistenia ovzdušia:

2 	Výroba a spracovanie kovov

2.9 	Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav

s použitím organických rozpúšťadiel a práškového lakovania

a) pri použití elektrolytických postupov s projektovaným objemom kúpeľov < 30 a > 1 m3 – stredný zdroj

b) pri použití chemických postupov s proj. objemom kúpeľov > 30 m3 – stredný zdroj

2.9.2 	Stredný zdroj znečisťovania.

Prevádzkovaním technologických zariadení galvanizovne budú vznikať emisie znečisťujúcich látok vo forme aerosólov, ktorých zloženie je dané na zložení a druhu používaných chemikálii.

Odpady:

Nakladanie s vyprodukovanými odpadmi je riešené v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o  odpadoch  a  jeho  vykonávacími  predpismi ako i v súlade s VZN o odpadoch obce Nižná. Odpady sa budú zhromažďovať v odpadových nádobách s pravidelným odvozom oprávnenou organizáciou spôsobilou na odvoz odpadu. Nebezpečný odpad bude odovzdávaný zmluvne oprávnenej osobe na nakladanie s nebezpečným odpadmi.

Tab. č. 2 Predpokladané množstvá odpadov na linke ATF

| Číslo skupiny, podskupiny a druhu odpadu | Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu | Kategória odpadu | Množstvo v t. | Spôsob zhodnocovanie resp. zneškod. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A OCHRANNÉ ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ |  |  |  |
| 15 01 | OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV |  |  |  |
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O | 1,0 | R5/R12 |
| 15 01 02 | Obaly z plastov | O | 0,1 | R5/R12 |
| 15 01 06 | Zmiešané obaly | O | 5,0 | R5/R12 |
| 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky NL | N | 0,5 | D1 |
| 15 02 | ABSORBENTY, FILTRAČNÉ MATERIÁLY, HANDRY NA ČISTENIE A OCHRANNÉ ODEVY |  |  |  |
| 15 02 02 | Absorbenty, filtračné materiály, ... | N | 1,0 | D9 |
| 19 | ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA ICH VZNIKU A Z ÚPRAVNÍ PITNEJ VODY A PRIEMYSELNEJ VODY |  |  |  |
| 19 02 | ODPADY Z FYZIKÁLNEJ ALEBO CHEMICKEJ ÚPRAVY ODPADU VRÁTANE ODSTRAŇOVANIA CHRÓMU A KYANIDOV A NEUTRALIZÁCIE |  |  |  |
| 19 02 05 | Kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky | N | 15,0 | D1 |
| Odpady spolu - ostatný O - nebezpečný N |  |  | 6,1t 16,5 t |  |